由于Win7等精简版系统是经过简化处理的，所以相对于完整版系统来说少了很多系统文件，包括USB虚拟串口相关的系统文件，所以在安装虚拟串口之前需要先将这些系统文件补全才可以成功安装；

表一：不同系统对应文件夹:

| 系统类型 | 所示文件所在位置 | FileRepository中对应文件夹名称 |
| --- | --- | --- |
| Win7 64位系统 | Win7_AMD64 | mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8 |
| Win7 32位系统 | Win7_X86 | mdmcpq.inf_x86_neutral_1965855805a8e768 |
| Win10 64位系统 | Win10_AMD64 | mdmcpq.inf_amd64_a35dcdf9bb7f8665 |
| Win10 32位系统 | Win10_X86 | mdmcpq.inf_x86_eae5e8d7e5f7f349 |

表二：不同系统对应的

操作步骤：

第一、复制对应文件夹（参考上表）中的中的mdmcpq.inf和mdmcpq.PNF文件到C:\Windows\inf文件夹中；

第二、复制对应文件夹中的usbser.sys文件到C:\Windows\System32\Drivers文件夹中；

第三、打开C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository文件夹，新建文件夹，文件夹名称参考表一中的第三列，如果出现因权限不够无法创建文件夹，则在FileRepository文件夹上点击右键，管理员取得所有权，然后再次新建文件夹mdmcpq.inf_.....(参考上表)，同理，右键管理员取得所有权，然后将安装包中对应文件夹中的mdmcpq.inf,mdmcpq.PNF,usbser.sys三个文件复制到该文件夹下。

第四、重新运行驱动安装包；

第五、如果仍然安装失败，则打开文件夹C:\Windows\inf，将日志文件setupapi.dev.log发给我们的开发人员进行原因查找。